Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

CZĘŚĆ 1: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji – zgodnie z poniższym zestawieniem (dot. CZĘŚĆ 1: Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- BISKUPICE PODGÓRNE

ZESTAW ZABAWOWY – 1 szt.

Wymiary urządzenia: 368x450 x ok.290 Cm (dł. x szer. x wys.)

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,00 m

Wymiary powierzchni zderzenia: 618x750 Cm(dł. x szer.)

Pole powierzchni zderzenia: 101,40 m2

Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176

Urządzenie wykonane z rury fi 76,1 mm (słupy nośne) oraz profile o różnej średnicy. Wszystkie elementy zestawu wykonane z metalu oraz płyty HDPE (wariant: metal + HDPE), odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowane proszkowo. Zamawiający nie dopuszcza stosowania płyty typu sklejka. Ślizg oraz wszelkiego rodzaju bariery wykonany z laminatu HDPE odpornej na warunki atmosferyczne oraz blachy nierdzewnej.  Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej ocynkowane oraz malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenia posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu za pomocą fundamentu wykonanego z betonu min. B30. W zestaw urządzenia wchodzą:

- wieża z dachem dwuspadowym 1,2m

- wieża bez dachu 0,9m

- wieża bez dachu 0,6m

- ślizg z blachy nierdzewnej 1,2m

- drabinka na podest 0,6m

- przeplotnia linowa 2x2m

- drabinka krzyżakowa 2,0m

- panel Standard

- panel Kółka

- panel Owoce

- panel Suwak księżniczka

- panel Bulaj

HUŚTAWKA „BOCIANIE GNIAZDO” – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 3,40 x 2,40 m

Strefa bezpieczeństwa: 2,70 x 7,15 m

Powierzchnia strefy: 19,30 m2

Wysokość swobodnego upadku: 1,36 m

Wysokość urządzenia: 2,39 m

Urządzenia posadowione 70 cm poniżej poziomu gruntu. Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo. Łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Do huśtawki zamontowane ma być siedzisko typu bocianie gniazdo. Siedzisko bocianie gniazdo o średnicy ok. 100 cm, wykonane z lin polipropylenowych. Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-2:2009+Ap1:2013, PN-EN 1176-7:2009+Ap1:2013

- KRZYŻOWICE

ZJAZD LINOWY – 1 szt.

Wymiary urządzenia: 24x2,45x ok.3,75 m (dł. x szer. x wys.)

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,00 m

Wymiary powierzchni zderzenia: 26,20x4,00 m(dł. x szer.)

Pole powierzchni zderzenia: 101,40 m2

Urządzenie wykonane z rury fi 114 mm (słupy nośne), rury podporowe fi 76 mm, stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo, linia stalowa o średnicy min. fi 10mm, wózek zjazdowy wyposażony w mechanizm samohamowany oraz siedzisko gumowe z wkładem aluminiowym zawieszone na ocynkowanym łańcuch w osłonie gumowej, podest startowy wykonany na konstrukcji stalowej, podłoga z blachy aluminiowej, ryflowanej, antypoślizgowa. Urządzenie wyposażone w mechanizm regulujący stopień napięcia liny zjazdowej, wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym, montaż w gruncie poprzez zabetonowanie na około 1,00m betonem B30.

STÓŁ PING-PONGOWY DO POSTAWIENIA (betonowy) – 1szt.

Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowanym i lakierowanym. Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie. Urządzenie usztywnione dwoma kątownikami stalowymi 75x50x1630. Krawędzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegająca obiciom. Stół ping pongowy posiada certyfikat na zgodność z normami 14468-1:2007.

- PUSTKÓW WILCZKOWSKI

Huśtawka wahadłowa podwójna (koszyk, deseczka) – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 2,00 x 2,91 x 2,43 m

Strefa bezpieczeństwa: 7,50 x 3,20 m

Powierzchnia strefy: 7,70 x 2,90 m2

Wysokość swobodnego upadku: 1,35 m

Wysokość urządzenia: 2,39 m

Zawisie huśtawki wykonane z łańcucha chromowanego o średnicy min. 5mm, konstrukcja nośna urządzenia wykonana z profilów stalowych 40x40x3mm oraz 80x40x3mm. Łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie lakierem akrylowym strukturalnym. Do huśtawki zamontowane ma być siedzisko typu deseczka wykonane z gumy oraz dodatkowego wzmocnienia profilem aluminiowym oraz siedzisko typu koszyk wykonane z gumy oraz wzmocnione profilem aluminiowym. Górny przegub urządzenia wyposażony w tuleje teflonowe. Montaż zgodnie z rysunkiem graficznym za pomocą dedykowanych prefabrykatów betonowych wykonanych z betonu min. B30.

- RACŁAWICE WIELKIE

HUŚTAWKA METALOWA PODWÓJNA Z BOCIANIM GNIAZDEM – 1szt.

Urządzenie o wymiarach: 2,04 x 5,3 m

Strefa bezpieczeństwa: 7,50 x 4,92 m

Powierzchnia strefy: 13,40 m2

Wysokość swobodnego upadku: 1,36 m

Wysokość urządzenia: 2,39 m

Zawisie huśtawki wykonane z łańcucha chromowanego o średnicy min. 5mm, konstrukcja nośna urządzenia wykonana z 6 szt. rur stalowych o średnicy min. 75 mm. Łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie lakierem poliestrowym. Do huśtawki zamontowane ma być siedzisko typu deseczka wykonane z gumy oraz dodatkowego wzmocnienia profilem aluminiowym oraz siedzisko typu bocianie gniazdo. Siedzisko bocianie gniazdo o średnicy min. 90 cm, wykonane z lin polipropylenowych. Górny przegub urządzenia wyposażony w tuleje teflonowe niewymagające konserwacji. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta za pomocą betonowania (beton min. B30). Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009+Ap 1:2013; PN-EN 1176-2:2009+Ap 1:2013; PN-EN 1176-7:2009+Ap 1:2013.

CZWOROŚCIAN GIMNASTYCZNY – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 2,00 x 2,00 m

Strefa bezpieczeństwa: 5,70 x 5,70 m

Powierzchnia strefy: 32,49 m2

Wysokość swobodnego upadku: 1,93 m

Wysokość urządzenia: 2,00 m

Urządzenie wykonane w technologii stal + płyta HDPE. Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z profilu 60 x 60mm oraz rury o średnicy min. 33mm. Łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne. Urządzenie wyposażone w 1szt. przeplotnię poziomą, 1szt. przeplotnię pionową, 2szt. ścianki wspinaczkowej, 1szt. lina do wspinania, 1szt. drążek, 1szt. drabinka (5 szczebli/drążków), 1szt. uchwyt do podciągania.  Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie lakierem poliestrowym. Zamawiający wymaga zastosowania płyty HDPE, lin zbrojonych o średnicy min. 15mm oraz kamieni wspinaczkowych o czerwonej kolorystyce, odporne na warunki atmosferyczne oraz UV. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta za pomocą betonowania (beton min. B30). Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009+Ap 1:2013; PN-EN 1176-3:2009+Ap 1:2013; PN-EN 1176-4:2009+Ap 1:2013; PN-EN 1176-7:2009+Ap 1:2013.

WALEC – 1  szt.

Urządzenie o wymiarach: 72,3 x 72,1 cm

Strefa bezpieczeństwa: 3,72 x 3,72 m

Powierzchnia strefy: 13,84 m2

Wysokość swobodnego upadku: 0,62 m

Wysokość urządzenia: 1,55 m

Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur stalowych oraz profili o różnej średnicy. Łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie lakierem poliestrowym. Urządzenie wyposażone w walec oraz dwie poręcze. Wykończenie walca wykonane z płyty HDPE oraz HDPE anty-skid. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta za pomocą betonowania (beton min. B30). Urządzenie wykonane zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-6:2017-12; PN-EN 1176-7:2009+Ap 1:2013.

- CHRZANÓW

HUŚTAWKA PODWÓJNA METALOWA - 1 szt.

Wymiary urządzenia: 1,5 x 3,6 X 2,25 m

Grupa wiekowa: 3+

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,3 m

Wysokość urządzenia: 2,25 m

Strefa bezpieczeństwa: 7,40 x 3,6 m

Obwód strefy: 22 m

Urządzenia posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu. Konstrukcja nośna wykonana ze stali S235. Łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Do huśtawki zamontowane maja być siedziska: zwykłe typu deseczka wykonana z gumy oraz dodatkowego wzmocnienia np. profilem aluminiowym oraz kubełkowe wykonane w gumy oraz dodatkowego wzmocnienia np. profilem aluminiowym. Górne przeguby urządzenia wyposażone np. w tuleje teflonowe aby zespół wahadłowy nie wymagał konserwacji. Montaż zgodnie z rysunkiem graficznym za pomocą betonu min. B30.

- CIESZYCE

PIRAMIDA LINOWA - 1 szt.

Wymiary urządzenia: 4,,45 x 3,85 x 3,00 m

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 1,95 m

Wysokość urządzenia: 3,0 m

Strefa bezpieczeństwa: 8,05 x 8,05 m

Obwód strefy: 25,3 m

Powierzchnia strefy: 64,80m2

Piramida linowa (Linarium) wykonane z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnętrznie splotem stalowym, łączniki wykonane z wysokoudarowego tworzywa. Słup nośny wykonany z rury stalowej o średnicy min. 100mm zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie, malowany proszkowo. Montaż słupa nośnego poprzez zabetonowanie w gruncie na głębokość 90cm, beton min. B30. Końcówki mocujące z gwintem stalowym zaprasowane w aluminium. Wszystkie pozostałe elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe.

- BUDZISZÓW

HUŚTAWKA „BOCIANIE GNIAZDO” – 2 szt.

Urządzenie o wymiarach: 3,50 x 2,40 m

Strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 7,00 m

Powierzchnia strefy: 21,00 m2

Obwód strefy: 20,00 m2

Wysokość swobodnego upadku: 1,35 m

Wysokość urządzenia: 2,35 m

Urządzenia posadowione 70 cm poniżej poziomu gruntu. Konstrukcja nośna wykonana z rury stalowej 76,1 x 3,2 mm malowanej proszkowo. Łączniki i zaślepki odporne na warunki atmosferyczne. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Do huśtawki zamontowane ma być siedzisko typu bocianie gniazdo. Siedzisko bocianie gniazdo o średnicy 100 cm, wykonane z lin polipropylenowych.

STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI (zewnętrzny, integracyjny) – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 1,38 x 0,83 x 0,85 m

Strefa bezpieczeństwa: 4,4 x 3,8 m

Powierzchnia strefy: 21,00 m2

Pole strefy: 15 m2

Wysokość urządzenia: 0,85 m

Urządzenia posadowione na gruncie. Konstrukcja nośna wykonana z profilu stalowego 80 x 40 x 3mm oraz z 70 x 70 x 3mm. Blat wykonany z kruszywem ozdobnym, powierzchnia pola gry szlifowana na gładko, co zapewnia wysoki komfort gry. Rączki z prętów chromowanych zakończone są gumowymi uchwytami odpornymi na ściągnięcie oraz warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Obrzeża boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed obiciem. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie lakierem strukturalnym.

TABLICA KÓŁKO I KRZYŻYK – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 0,65 x 1,5 x 0,1 m

Strefa bezpieczeństwa: 3,65 x 1,1 m

Powierzchnia strefy: 9,45 m2

Wysokość urządzenia: 1,5 m

Konstrukcja/rama nośna wykonana z rury stalowej 50 x 3mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Tablica oraz zespół wałków gry „kółko i krzyżyk” wykonana z płyty HDPE oraz z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV aby nie wymagał konserwacji. Urządzenia posadowione 70 cm poniżej poziomu gruntu za pomocą fundamentu wykonanego z betonu min. B30.

TABLICA DO RYSOWANIA – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 0,65 x 1,5 x 0,1 m

Strefa bezpieczeństwa: 3,65 x 1,1 m

Powierzchnia strefy: 9,45 m2

Wysokość urządzenia: 1,5 m

Konstrukcja/rama nośna wykonana z rury stalowej 50 x 3mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Tablica do rysowania kredą wykonana z płyty HDPE odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Urządzenia posadowione 70 cm poniżej poziomu gruntu za pomocą fundamentu wykonanego z betonu min. B30.

TABLICA Z LICZYDŁEM – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 1,60 x 1,6 x 0,1 m

Strefa bezpieczeństwa: 3,65 x 1,1 m

Powierzchnia strefy: 9,45 m2

Wysokość urządzenia: 1,6 m

Konstrukcja/rama nośna wykonana z rury stalowej 50 x 3mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Tablica oraz zespół wałków „liczydła” wykonana z płyty HDPE oraz z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV aby nie wymagał konserwacji. Urządzenia posadowione 70 cm poniżej poziomu gruntu za pomocą fundamentu wykonanego z betonu min. B30.

- MAŁUSZÓW

BUJAK MOTOREK – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 0,80 x 0,3 x 1,0 m

Strefa bezpieczeństwa: 3,2 m

HIC: 0,5 m

Głębokość posadowienia: 0,50 m

Wysokość urządzenia: 0,8 m

Wszystkie elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Zamawiający nie dopuszcza stosowania płyty typu sklejka. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej ocynkowane oraz malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenia posadowione 50 cm poniżej poziomu gruntu za pomocą fundamentu wykonanego z betonu min. B30.

ZESTAW ZABAWOWY – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 2,10 x 3,9 x 3,9 m

Strefa bezpieczeństwa: 6,9 x 7,4 m

HIC: 2 m

Głębokość posadowienia: 0,50 m

Wysokość urządzenia: 2,1 m

Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176

Wszystkie elementy zestawu wykonane z metalu oraz płyty HDPE (wariant: metal + HDPE), odpornej na warunki atmosferyczne. Elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowane proszkowo. Zamawiający nie dopuszcza stosowania płyty typu sklejka. Ślizg oraz wszelkiego rodzaju bariery wykonany z laminatu HDPE odpornej na warunki atmosferyczne i metalu.  Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej ocynkowane oraz malowane proszkowo. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenia posadowione 50 cm poniżej poziomu gruntu za pomocą fundamentu wykonanego z betonu min. B30.

- OWSIANKA

LINARIUM – 1 szt.

Urządzenie o wymiarach: 2,00 x 3,5 x 7,0 m

Strefa bezpieczeństwa: 7,15 x 10,4 m

HIC: 2,0 m

Głębokość posadowienia: 0,50 m

Wysokość urządzenia: 2,0 m

Certyfikat zgodności z normą: PN-EN 1176

Wszystkie elementy zestawu wykonane z metalu oraz płyty HDPE (wariant: metal + HDPE), odpornej na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowane proszkowo. Zamawiający nie dopuszcza stosowania płyty typu sklejka. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18mm połączone ze sobą za pomocą łączników z tworzywa sztucznego. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo. Urządzenia posadowione 50 cm poniżej poziomu gruntu za pomocą fundamentu wykonanego z betonu min. B30.

- SOLNA

ŁAWKA METALOWA Z OPARCIEM – 2szt.

Długość ławki: 1,90 m

Wysokość siedziska: 0,45 m

Materiał: stal ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze grafitowym (np. RAL 7016)

Komponenty ławki: profil 60x40x2mm, 16x16x1,5mm

Konstrukcja ławki: profil stalowy

Materiał listew: (siedzisko, oparcie) – stal

Podłokietniki: tak

Ławka w opcji z oparciem oraz podłokietnikiem. Główne elementy ławki (nogi wraz z siedziskiem i oparciem) wykonane z stalowych profili. Montaż ławki w sposób trwały  do podłoża.

- KSIĘGINICE

ŁAWKA METALOWA Z OPARCIEM – 3szt.

Długość ławki: 1,90 m

Wysokość siedziska: 0,45 m

Materiał: stal ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym (np. RAL 6018)

Komponenty ławki: profil 60x40x2mm, 16x16x1,5mm

Konstrukcja ławki: profil stalowy

Materiał listew: (siedzisko, oparcie) – stal

Podłokietniki: tak

Ławka w opcji z oparciem oraz podłokietnikiem. Główne elementy ławki (nogi wraz z siedziskiem i oparciem) wykonane z stalowych profili. Montaż ławki w sposób trwały  do podłoża.