Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

CZĘŚĆ 2: Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji – zgodnie z poniższym zestawieniem (dot. CZĘŚĆ 2: Dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych na terenach należących do gminy Kobierzyce, administrowanych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Damianowice

Pylon o wymiarach (dł. x szer. x wys.): 048 x 0,76 x 1,81 m, Konstrukcja wykonana z rury fi 76,1 x3,2 mm, profili zamkniętych 120 x40x3 mm oraz blachy ≠ 8, tabliczka wykonana z płyty HPL o grubości 6 mm z miejscem na instrukcję wykonywania ćwiczeń, konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, urządzenie przeznaczone do montażu urządzeń siłowni zewnętrznych, montaż poprzez fundamentowanie w betonie B 30 lub gotowym prefabrykacie.

Pierwszy zestaw

Wiosła                                             +   Pylon   +  	                                  Twister – 1szt.

Wiosła:

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,54 m,

Wymiary urządzenia (dł.xszer.xwys.): 1,42 x 0,77 x 1,81 m,

Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.): 4,42 x 3,77 m

Pole powierzchni zderzenia: 14,2 m2

Opis techniczny: konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych okrągłych fi 76,1x3,2 mm, ramie wioseł wykonane z rury fi 48,3x2,9 mm z rączkami z pręta fi16 w osłonie z tworzywa sztucznego, podnóżek wykonany z rury fi 48,3x2,9 mmw osłonie z tworzywa sztucznego, siedzisko wykonane z płyty z tworzywa sztucznego HDPE o grubości 15 mm, płynny przyrost oporu urządzenia zapewniają bezobsługowe przeguby metalowo-gumowe niewymagające konserwacji, całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, urządzenie przeznaczone do montażu na pylonie.

Twister:

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,28 m,

Wymiary urządzenia (dł.xszer.xwys.): 0,79 x 0,53 x 1,81 m,

Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.): 3,79 x 3,55 m

Pole powierzchni zderzenia: 11,2 m2

Opis techniczny: konstrukcja nośna wykonana z rury okrągłej fi 76,1x3,2 mm, uchwyt wykonany z rury fi 38x2,6 mm zapewnia stabilne podparcia podczas wykonywania ćwiczeń, element obrotowy wykonany na bębnie fi 470 mm, pokryty blachą antypoślizgową, płynny opór urządzenia zapewnia sprężyna powrotna, narastający opór pozwala na maksymalny kąt obrotu talerza 105° w prawo i lewo, co zapobiega kontuzjom, całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, urządzenie przeznaczone do montażu na pylonie.

Drugi zestaw

Rowerek                        + Pylon +                      Narciarz biegowy orbitrek – 1szt.

Rower:

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,90 m,

Wymiary urządzenia (dł.xszer.xwys.): 1,02 x 0,54 x 1,81 m,

Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.): 4,02 x 3,54 m

Pole powierzchni zderzenia: 11,9 m2

Opis techniczny: konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych stalowych fi 76,1x3,2 mm, uchwyt wykonany z pręta fi 20 mm w osłonie z tworzywa sztucznego, siedzisko wykonane z płyty HDPE o grubości 15 mm, praca urządzenia oparta na łożyskach niewymagających konserwacji, w urządzeniu jest możliwe ustawienie siły oporu elementu obrotowego, całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym, urządzenie przeznaczone do montażu na pylonie.

Narciarz biegowy orbitrek:

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 0,44 m,

Wymiary urządzenia (dł.xszer.xwys.): 1,45 x 0,58 x 2,02 m,

Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.): 4,45 x 3,58 m

Pole powierzchni zderzenia: 1477 m2

Opis techniczny: konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych okrągłych ø88,9 x 3,2 mm,  podnóżki wykonane z rury ø48,3 x 2,9 mm,  uchwyty wykonane z rury ø38x2,6mm, urządzenie dodatkowo wyposażone w stopy z żywicy epoksydowej zapobiegające ześlizgnięciu się nogi, całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem akrylowym strukturalnym,  urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie, urządzenie oparte na łożyskach niewymagających konserwacji.

- Żurawice

Pierwszy zestaw

Biegacz   +   Pylon   +   Motyl – 1 szt.

MAKSYMALNY CIĘŻAR UŻYTKOWNIKA - 120 kg

Wymiary urządzenia: 2,80 x 1,50 m

Opis techniczny: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. Siedziska i oparcia wykonane ze stali, uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska bezobsługowe, typu zamkniętego. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane i malowane proszkowo.

Montaż za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie min. B30.

Drugi zestaw

Wioślarz   +   Pylon   +   Wioślarz – 1szt.

MAKSYMALNY CIĘŻAR UŻYTKOWNIKA - 120 kg

Wymiary urządzenia: 2,05x 1,50 m

Opis techniczny: Rama nośna wykonana z rur stalowych 90x3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. Siedziska i oparcia wykonane ze stali, uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska bezobsługowe, typu zamkniętego. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane i malowane proszkowo.

Montaż za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie min. B30.

- Solna

Kosz do koszykówki – 1szt. o wysięgu 80 cm i wysokości do obręczy 3.05 m.

Tablica HPL o wymiarach 120x90 cm.

Statyw kosza wykonany z rury 114,3 x 4 mm. Obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej. W zestawie dwa zastrzały stabilizujące tablicę oraz zbrojenie fundamentowe z pręta fi 20mm z gwintowanymi końcówkami umożliwiającymi pionowy montaż statywu. Cała konstrukcja stalowa ocynkowana i malowane proszkowo, kolor szary.

- Domasław

Pierwszy zestaw

Wyciąg górny  +   Pylon   +   Prasa nożna – 1szt.

MAKSYMALNY CIĘŻAR UŻYTKOWNIKA - 120 kg

Wymiary urządzenia: 2,55x 0,80 m

Opis techniczny: Rama nośna wykonana z rur stalowych 130x3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. Siedziska i oparcia wykonane ze stali, uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska bezobsługowe, typu zamkniętego. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Montaż za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie min. B30.

Drugi zestaw

Wioślarz  +   Pylon   +   Pajacyk – 1szt.

MAKSYMALNY CIĘŻAR UŻYTKOWNIKA - 120 kg

Wymiary urządzenia: 2,30x 1,60 m

Opis techniczny: Rama nośna wykonana z rur stalowych 130x3,6 mm kolor żółty, wsporniki ruchowe z rur stalowych o średnicy 40 – 63x3,6 mm kolor szary, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące wykonana z aluminium kolor szary. Siedziska i oparcia wykonane ze stali, uchwyty i rączki wykonane z polichlorku winylu, łożyska bezobsługowe, typu zamkniętego. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane i malowane proszkowo farbami poliestrowymi.

Montaż za pomocą kotew zabetonowanych w fundamencie min. B30.

- Tyniec Mały

ZESTAW STREET WORKOUT – 1szt.

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,30 m

Wymiary urządzenia: 5,80 x 1,34 m,

Wymiary powierzchni zderzenia (dł. x szer.): 9,10 x 16,75 m

Pole powierzchni zderzenia: 152,42 m2

Opis techniczny: konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych 80x80 mm. Pozostałe elementy rurowe, uchwyt wykonane z rury fi 60; fi 48,3; fi 42,4; fi 33,7 mm zaślepione stalowymi zaślepkami. Koła gimnastyczne wykonane ze stali nierdzewnej. Siedzisko wykonane z płyty HDPE, całość urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana proszkowo, śruby i wkręty osłonięte nakładkami ochronnymi. Montaż za pomocą zabetonowania na głębokość min. 60cm za pomocą betonu min. B30.

- Bielany Wrocławskie – tylko usługa montażu

Usługa montażu urządzenia STREET WORKOUT na terenie wskazanym przez Zamawiającego według poniższej instrukcji oraz według załączników graficznych:

Instrukcja wykonania fundamentów i kotwienia elementów:

1. Wytyczyć otwory wg planu fundamentów.

2. Wykonać odwierty lub wykopy na głębokość min. 100 cm poniżej poziomu gruntu

3. Poszerzyć otwory w górnej części na długości ok. 30 cm do wymiarów poprzecznych min. 35 x 35 cm

4. Zalać otwory betonem o klasie min. C25/30.

5. Wypoziomować powierzchnię każdego fundamentu oraz wyrównać z pozostałymi. Wszystkie

fundamenty muszą być na tym samym poziomie bezwzględnym z dopuszczalnymi odchyłkami +/- 3 mm.

6. Zabezpieczyć plac na minimum 7-10 dni na czas wiązania betonu.

7. Po upływie 7-10 dni ustawić słupy na fundamentach, połączyć je ze sobą drążkami i innymi elementami

do ćwiczeń. Sprawdzić ustawienie słupów w pionie i elementów w poziomie.

8. Nie ruszając słupów i przy użyciu wiertarki udarowej wywiercić w betonie otwory o średnicy 12 mm

według szyku wyznaczonego przez otwory w stopie słupa.

9. Usunąć nadmiar pyłu.

10. Wbić młotkiem kotwę pierścieniową M12x140 zostawiając 5-10 mm gwintu nad nakrętką.

11. Zakręcić nakrętkę kotwy kluczem udarowym lub pneumatycznym.

12. Nałożyć plastikowy kapturek ochronny M12.

13. Zasypać fundament i przestrzeń wokół słupa ziemią, a następnie zagęścić ją i wyrównać z poziomem

terenu.